7.4 电子齿轮（Gear）运动模式

7.4.1 指令列表

表 7-4 电子齿轮运动模式指令列表

指令

说明

GTN_PrfGear

设置指定轴为电子齿轮运动模式

GTN_SetGearMaster

设置电子齿轮运动跟随主轴

GTN_GetGearMaster

读取电子齿轮运动跟随主轴

GTN_SetGearRatio

设置电子齿轮比

GTN_GetGearRatio

读取电子齿轮比

GTN_GearStart

启动电子齿轮运动

7.4.2 重点说明

电子齿轮模式能够将两轴或多轴联系起来，实现精确的同步运动，从而替代传统的机械齿轮连

接。

我们把被跟随的轴叫主轴，把跟随的轴叫从轴。电子齿轮模式下，1 个主轴能够驱动多个从轴，

从轴可以跟随主轴的规划位置、编码器位置。

传动比：主轴速度与从轴速度的比例。电子齿轮模式能够灵活的设置传动比，节省机械系统的

安装时间。当主轴速度变化时，从轴会根据设定好的传动比自动改变速度。电子齿轮模式也能够在

运动过程中修改传动比。

离合区：当改变传动比时，可以设置离合区，实现平滑变速，如图所示，阴影区域为离合区。

电子齿轮模式速度曲线如图 7-5 所示。

离合区位移是指从轴平滑变速过程中主轴运动的位移。不要计算成从轴变速时走过的

位移第 7 章 运动模式

61© 2020固高科技版权所有

图 7-5 电子齿轮模式速度曲线

主轴匀速运动，从轴为电子齿轮模式。在离合区 1 从轴速度从 0 逐渐增大，直到到达传动比 4:3。

当改变传动比至 2:1 时，在离合区 2 从轴速度逐渐变化直到满足新的传动比。离合区越大，从轴传

动比的变化过程越平稳。当主轴速度变化时，从轴速度也随着变化，保持固定的传动比。

(1)

如何切换到电子齿轮模式？

用户必须要调用 GTN_PrfGear(short profile, short dir)，才能将指定轴设定为 Gear 模式。

应将从轴设定为 Gear 模式。

(2)

如何设置主轴？

调用 GTN_SetGearMaster(short profile, short masterIndex, short masterType, short

masterItem)。profile 为从轴轴号，mastIndex 为主轴轴号。

1、为了减少跟随滞后，从轴的轴号应当大于主轴的轴号。

2、默认情况下，主轴和跟随轴必须在同一 core

(3)

如何设定传动比和离合区？

1) 调 用 GTN_SetGearRatio(short profile, long masterEven, long slaveEven, long

masterSlope)指令来设置传动比和离合区。profile 是从轴轴号；masterEven 是主轴位

移，slaveEven 是从轴位移，masterEven/slaveEven 等于传动比；slope 是主轴离合

区位移，即主轴在离合区内走过的位移，用户应自行计算出来。

2) 如果从轴轴号为 slave，当主轴位移 alpha 时从轴位移 beta，主轴运动 slope 位移后从

轴到达设定传动比，应当调用以下指令：

GTN_SetGearRatio(slave, alpha, beta, slope);

(4)

如何在不同 core 实现跟随

GTN 系列产品支持主轴和从轴在不同 core，但是需要将跟随轴所在 core 工作模式设置为

协同模式并且将主轴相关的参数（规划位置或者编码器位置）共享。详细步骤如下所示：

1）设置核 core 的工作模式请参考 4.2 节内容

时间

速度

离合区 2

离合区 1

主轴速度

从轴速度

改变传动比

传动比 4:3

传动比 2:1第 7 章 运动模式

62© 2020固高科技版权所有

2）共享数据

通过指令 GTN_SetCoreShare(short core,short type,short index,short count)设置主轴共享

资源

7.4.3 例程

例程 7-3 电子齿轮跟随

主轴为 Jog 模式，从轴为电子齿轮模式，传动比为主轴速度：从轴速度=2：1，主轴运动离合区

位移后（图中阴影部分的区域），从轴达到设定的传动比，如图 7-6 和图 7-7 所示。

图 7-6 电子齿轮模式主轴速度规划

图 7-7 电子齿轮模式从轴速度规划

#include "stdafx.h"

#include "conio.h"

#include "gts.h"

#define MASTER

1

#define SLAVE

2第 7 章 运动模式

63© 2020固高科技版权所有

intmain(intargc, char* argv[])

{

shortsRtn;

doubleprfVel[8];

TJogPrmjog;

// 打开运动控制器

sRtn =GTN_Open();

// 指令返回值检测，请查阅例3-1

commandhandler("GTN_Open", sRtn);

// 复位运动控制器

sRtn = GTN_Reset(1);

commandhandler("GTN_Reset", sRtn);

// 配置运动控制器

// 注意：配置文件 test.cfg 取消了各轴的报警和限位

sRtn = GTN_LoadConfig(1,"test.cfg");

commandhandler("GTN_LoadConfig", sRtn);

// 清除各轴的报警和限位

sRtn =GTN_ClrSts(1,1, 8);

commandhandler("GTN_ClrSts", sRtn);

// 伺服使能

sRtn = GTN_AxisOn(1,MASTER);

commandhandler("GTN_AxisOn", sRtn);

sRtn = GTN_AxisOn(1,SLAVE);

commandhandler("GTN_AxisOn", sRtn);

// 位置清零

sRtn =GTN_ZeroPos(1,MASTER);

commandhandler("GTN_ZeroPos", sRtn);

sRtn = GTN_ZeroPos(1,SLAVE);

commandhandler("GTN_ZeroPos", sRtn);

// 将主轴设为 Jog 模式

sRtn = GTN_PrfJog(1,MASTER);

commandhandler("GTN_PrfJog", sRtn);

// 设置主轴运动参数

sRtn =GTN_GetJogPrm(1,MASTER, &jog);

commandhandler("GTN_GetJogPrm", sRtn);

jog.acc = 1;

sRtn = GTN_SetJogPrm(1,MASTER, &jog);

commandhandler("GTN_SetJogPrm", sRtn);

sRtn = GTN_SetVel(1,MASTER, 100);

commandhandler("GTN_SetVel", sRtn);

// 启动主轴

sRtn =GTN_Update(1,1<<(MASTER-1));

commandhandler("GTN_Update", sRtn);

// 将从轴设为 Gear 模式第 7 章 运动模式

64© 2020固高科技版权所有

sRtn = GTN_PrfGear(1,SLAVE);

commandhandler("GTN_PrfGear", sRtn);

// 设置主轴，默认跟随主轴规划位置

sRtn = GTN_SetGearMaster(1,SLAVE, MASTER);

commandhandler("GTN_SetGearMaster", sRtn);

// 设置从轴的传动比和离合区

sRtn = GTN_SetGearRatio(1,SLAVE, 2, 1, 100000);

commandhandler("GTN_SetGearRatio", sRtn);

// 启动从轴

sRtn =GTN_GearStart(1,1<<(SLAVE-1));

commandhandler("GTN_GearStart",sRtn);

while(!kbhit())

{

// 查询各轴的规划速度

sRtn = GTN_GetPrfVel(1,1, prfVel, 8);

printf("master vel=%-10.2lf\tslave vel=%-10.2lf\r",

prfVel[MASTER-1], prfVel[SLAVE-1]);

}

// 伺服关闭

sRtn = GTN_AxisOff (1,MASTER);

printf("\nGTN_AxisOff()=%d, Axis:%d\n", sRtn, MASTER);

sRtn = GTN_AxisOff (1,SLAVE);

printf("\nGTN_AxisOff()=%d, Axis:%d\n", sRtn, SLAVE);

getch();

return 0;

}

7.5 插补运动模式

7.5.1 指令列表

表 7-5 插补运动模式指令列表

指令

说明

GTN_SetCrdPrm

设置坐标系参数，确立坐标系映射，建立坐标系

GTN_GetCrdPrm

查询坐标系参数

GTN_CrdData

向插补缓存区增加插补数据

GTN_LnXY

缓存区指令，二维直线插补

GTN_LnXYZ

缓存区指令，三维直线插补

GTN_LnXYZA

缓存区指令，四维直线插补

GTN_LnXYG0

缓存区指令，二维直线插补(终点速度始终为 0)

GTN_LnXYZG0

缓存区指令，三维直线插补(终点速度始终为 0)

GTN_LnXYZAG0

缓存区指令，四维直线插补(终点速度始终为 0)第 7 章 运动模式

65© 2020固高科技版权所有

指令

说明

GTN_ArcXYR

缓存区指令，XY 平面圆弧插补(以终点位置和半径为输入参数)

GTN_ArcXYC

缓存区指令，XY 平面圆弧插补(以终点和圆心位置为输入参数)

GTN_ArcYZR

缓存区指令，YZ 平面圆弧插补(以终点位置和半径为输入参数)

GTN_ArcYZC

缓存区指令，YZ 平面圆弧插补(以终点和圆心位置为输入参数)

GTN_ArcZXR

缓存区指令，ZX 平面圆弧插补(以终点位置和半径为输入参数)

GTN_ArcZXC

缓存区指令，ZX 平面圆弧插补(以终点和圆心位置为输入参数)

GTN_BufIO

缓存区指令，缓存区内数字量 IO 输出设置指令

GTN_BufDelay

缓存区指令，缓存区内延时设置指令

GTN_BufDA

缓存区指令，缓存区内输出 DA 值

GTN_BufLmtsOn

缓存区指令，缓存区内有效限位开关

GTN_BufLmtsOff

缓存区指令，缓存区内无效限位开关

GTN_BufSetStopIo

缓存区指令，缓存区内设置 axis 的停止 IO 信息

GTN_BufMove

缓存区指令，实现刀向跟随功能，启动某个轴点位运动

GTN_BufGear

缓存区指令，实现刀向跟随功能，启动某个轴跟随运动

GTN_CrdSpace

查询插补缓存区剩余空间

GTN_CrdClear

清除插补缓存区内的插补数据

GTN_CrdStart

启动插补运动

GTN_CrdStatus

查询插补运动坐标系状态

GTN_SetUserSegNum

缓存区指令，设置自定义插补段段号

GTN_GetUserSegNum

读取自定义插补段段号

GTN_GetRemainderSegNum 读取未完成的插补段段数

GTN_SetOverride

设置插补运动目标合成速度倍率

GTN_SetCrdStopDec

设置插补运动平滑停止、急停合成加速度

GTN_GetCrdStopDec

查询插补运动平滑停止、急停合成加速度

GTN_GetCrdPos

查询该坐标系的当前坐标位置值

GTN_GetCrdVel

查询该坐标系的合成速度值

GTN_InitLookAhead

初始化插补前瞻缓存区

GTN_CrdHsOn

开启 DMA 传输通道

GTN_CrdHsOff

关闭 DMA 传输通道

GTN_GetCrdHsPrm

读取插补坐标系 DMA 设置参数

GTN_SetCrdMapBase

设置插补坐标系基础映射规划轴

GTN_GetCrdMapBase

读取插补坐标系基础映射规划轴

7.5.2 重点说明

1. 直线插补与圆弧插补

插补运动在数控机床，切削加工工艺等数控装置中应用广泛。它可以实现多轴的协调运动，将

数据段所描述的曲线的起点、终点之间的空间进行数据密化，从而形成要求的轮廓轨迹，根据密化

后的数据向各个坐标发出进给脉冲，对应每个脉冲，机床在相应的坐标方向上移动一个脉冲当量的

距离，从而将工件加工出所需要的轮廓形状。

插补最常见的两种方式是直线插补和圆弧插补。第 7 章 运动模式

66© 2020固高科技版权所有

直线插补方式中，两点间的插补沿着直线的点群来逼近。首先假设在实际轮廓起始点处沿 x 方

向走一小段（如一个脉冲当量），发现终点在实际轮廓的下方，则下一条线段沿 y 方向走一小段，此

时如果线段终点还在实际轮廓下方，则继续沿 y 方向走一小段，直到在实际轮廓上方以后，再向 x

方向走一小段。依次循环类推。直到到达轮廓终点为止。这样实际轮廓是由一段段的折线拼接而成，

虽然是折线，如果我们每一段走刀线段都在精度允许范围内，那么此段折线还是可以近似看做一条

直线段。这就是直线插补。假设某数控机床刀具在 xy 平面上从点(x0, y0)运动到点 (x1, y1)，其直线

插补的加工过程如图 7-8 所示。

图 7-8 直线插补示意图

圆弧插补是给出两端点间的插补数字信息，以一定的算法计算出逼近实际圆弧的点群，控制刀

具沿这些点运动，加工出圆弧曲线。圆弧插补只能在某一平面进行。假设某数控机床刀具在 xy 平面

第一象限走一段逆圆弧，圆心为原点，半径为 5，起点 A(5, 0)，终点 B(0, 5)，其圆弧插补的加工过

程如图 7-9 所示。

图 7-9 圆弧插补示意图

2. 运动控制器的插补模式

运动控制器的插补运动模式具有以下功能：

(1)

可以实现直线插补和圆弧插补；

(2)

每个核可以同时有四个坐标系进行插补运动；

(3)

每个坐标系含有两个缓存区，可以实现缓存区暂停、恢复等功能；

(4)

具有缓存区延时和缓存区数字量输出的功能；

(5)

具有前瞻预处理功能，能够实现小线段高速平滑的连续轨迹运动。

x

y

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

y 方向一个脉冲当量

具在 xy 平面上从点

x 方向一个脉冲当量

A

B

y 方向一个脉冲当量

x 方向一个脉冲当量

y

(x1,y1)

(x0,y0)

x第 7 章 运动模式

67© 2020固高科技版权所有

3. 使用插补模式的步骤

使用插补模式需要至少两步操作：建立坐标系和向缓存区存入数据。下面分别就这两个步骤分

别进行详细讲解。

(1) 建立坐标系

在运动控制器的初始状态下，复位之后或者还未使用过插补运动状态下，所有的规划轴都处于

单轴运动模式下，两个坐标系也是无效的。所以，进行插补运动时，首先需要建立坐标系，将规划

轴映射到相应的坐标系中。每个坐标系最多支持四维(X-Y-Z-A)，用户根据自己的需求，也可以利用

二维(X-Y)、三维(X-Y-Z)坐标系描述运动轨迹。

用户通过调用指令 GTN_SetCrdPrm 指令将在坐标系内描述的运动通过映射关系映射到相应的

规划轴上。运动控制器根据坐标映射关系，控制各轴运动，实现要求的运动轨迹。调用指令

GTN_SetCrdPrm 时，所映射的各规划轴必须处于静止状态。

例程 7-4 建立坐标系

建立了一个二维坐标系，规划轴 1 对应为 x 轴，规划轴 2 对应为 y 轴，坐标系原点的规划位置

是(100, 100)，单位：pulse，在此坐标系内运动的最大合成速度为 500pulse/ms，最大合成加速度为

1pulse/ms^2，最小匀速时间为 50ms。如图 7-10 所示。

X

Y

X'

Y'

(100,100)

机床坐标系

加工坐标系

O

O'

图 7-10 加工坐标系偏移量示意图

…… …… ……

// 指令返回值变量

shortsRtn;

// TCrdPrm结构体变量，该结构体定义了坐标系

TCrdPrmcrdPrm;

// 将结构体变量初始化为0

memset(&crdPrm, 0, sizeof(crdPrm));

// 为结构体赋值

crdPrm.dimension=2;

// 坐标系为二维坐标系

crdPrm.synVelMax=500;

// 最大合成速度：500pulse/ms

crdPrm.synAccMax=1;

// 最大加速度：1pulse/ms^2

crdPrm.evenTime = 50;

// 最小匀速时间：50ms

crdPrm.profile[0] = 1;

// 规划器1对应到X轴

crdPrm.profile[1] = 2;

// 规划器2对应到Y轴第 7 章 运动模式

68© 2020固高科技版权所有

crdPrm.setOriginFlag = 1;

// 表示需要指定坐标系的原点坐标的规划位置

crdPrm.originPos[0] = 100;

// 坐标系的原点坐标的规划位置为（100, 100）

crdPrm.originPos[1] = 100;

// 建立1号坐标系，设置坐标系参数

sRtn = GTN_SetCrdPrm(1,1, &crdPrm);

…… …… ……

例程说明：

 dimension：表示所建立的坐标系的维数，取值范围：[1, 4]，该例程中所建立的坐标系是二

维，即 X-Y 坐标系。

 synVelMax：表示该坐标系所能承受的最大合成速度，如果用户在输入插补段的时候所设置

的目标速度大于了该速度，则将会被限制为该速度。

 synAccMax：表示该坐标系所能承受的最大合成加速度，如果用户在输入插补段的时候所

设置的加速度大于了该加速度，则将会被限制为该加速度。

 evenTime：每个插补段的最小匀速时间。当用户设置的插补段比较短时，而该插补段的目

标速度又设置的比较大，则会造成合成速度的曲线如图 7-11 (a)所示，只有加速段和减速

段，形成一个速度尖角，加速度在尖角处瞬间由正值变为了负值，造成较大的冲击；设置

了 evenTime 之后，可以减小目标速度，使速度曲线如图 7-11 (b)所示，减小了加速度突变

的冲击。

(a) evenTime=0 (b) evenTime>0

图 7-11 不同 evenTime 下的速度曲线

(2) 向缓存区存入数据

运动控制器插补运动模式采用缓存区运动方式，即用户需要向插补缓存区中传递插补数据，然

后，启动插补运动，运动控制器则会依次执行用户所传递的插补数据，直到所有的插补数据全部运

动完成。

向缓存区存入数据的指令分直线插补（以 GT_Ln 开头）和平面圆弧插补指令（以 GT_Arc 开头）

两种。

例程 7-5 直线插补例程

假设某数控机床刀具在 xy 平面从原点出发，走一段如图 7-12 所示的正六边形轨迹。一共需要

走七段轨迹，图中标号已标出。每走完一段轨迹会输出一次 IO 信号，并且暂停 400ms，其直线插补

的例程如下, 直线插补例程运动轨迹如图 7-12 所示。

V

t

V

t第 7 章 运动模式

69© 2020固高科技版权所有

图 7-12 直线插补例程运动轨迹

…… …… ……

// 指令返回值变量

shortsRtn;

// 坐标系运动状态查询变量

shortrun;

// 坐标系运动完成段查询变量

longsegment;

// 坐标系的缓存区剩余空间查询变量

longspace;

// 即将把数据存入坐标系1的FIFO0中，所以要首先清除此缓存区中的数据

sRtn = GTN_CrdClear(1,1, 0);

// 向缓存区写入第一段插补数据

sRtn = GTN_LnXY(

1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

200000, 0,

// 该插补段的终点坐标(200000, 0)

100,

// 该插补段的目标速度：100pulse/ms

0.1,

// 插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向缓存区写入第二段插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 100000, 173205, 100, 0.1, 0, 0);

// 缓存区数字量输出

sRtn =GTN_BufIO(

1,

1,

// 坐标系是坐标系1

y /pulse

200000

100000

-

100000

-

200000

-200000 -100000 0 100000 x /pulse

200000

1

2

3

4

5

6

7第 7 章 运动模式

70© 2020固高科技版权所有

MC_GPO,

// 数字量输出类型：通用输出

0xffff,

// bit0~bit15全部都输出

0x55,

// 输出的数值为0x55

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该数字量输出

// 第三段插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, -100000, 173205, 100, 0.1, 0, 0);

// 缓存区数字量输出

sRtn =GTN_BufIO(1,1, MC_GPO, 0xffff, 0xaa, 0);

// 第四段插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, -200000, 0, 100, 0.1, 0, 0);

// 缓存区延时指令

sRtn =GTN_BufDelay(

1,

1,

// 坐标系是坐标系1

400,

// 延时400ms

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该延时

// 第五段插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, -100000, -173205, 100, 0.1, 0, 0);

// 缓存区数字量输出

sRtn =GTN_BufIO(1,1, MC_GPO, 0xffff, 0x55, 0);

// 缓存区延时指令

sRtn = GTN_BufDelay(1,1, 100, 0);

// 第六段插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 100000, -173205, 100, 0.1, 0, 0);

// 第七段插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 200000, 0, 100, 0.1, 0, 0);

// 查询坐标系1的FIFO0所剩余的空间

sRtn = GTN_CrdSpace(1,1, &space, 0);

// 启动坐标系1的FIFO0的插补运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 0);

// 等待运动完成

sRtn = GTN_CrdStatus(1,1, &run, &segment, 0);

do

{

// 查询坐标系1的FIFO的插补运动状态

sRtn = GTN_CrdStatus(

1,

1,

// 坐标系是坐标系1

&run,

// 读取插补运动状态

&segment, // 读取当前已经完成的插补段数

0);

// 查询坐标系1的FIFO0缓存区

// 坐标系在运动, 查询到的run的值为1

}while(run == 1);

…… …… ……

(3) 圆弧插补第 7 章 运动模式

71© 2020固高科技版权所有

运动控制器的插补模式支持在 XY 平面、YZ 平面和 ZX 平面的圆弧插补。其中圆弧插补的旋转

方向按照右手螺旋定则定义为：从坐标平面的“上方”(即垂直于坐标平面的第三个轴的正方向)看，来

确定逆时针方向和顺时针方向。可以这样简单记忆：将右手拇指前伸，其余四指握拳，拇指指向第

三个轴的正方向，其余四指的方向即为逆时针方向。映射坐标系为二维坐标系(X-Y)时，XOY 坐标平

面内的圆弧插补逆时针方向同样定义，如图 7-13 示。

图 7-13 圆弧插补逆时针方向

圆弧插补有两种描述方法：半径描述方法和圆心坐标描述方法，用户可以根据加工数据选择合

适的描述方法来编程。所使用的描述方法遵循 G 代码的编程标准。

a) 半径描述方法

调用指令 GTN_ArcXYR、GTN_ArcYZR、GTN_ArcZXR 是使用半径描述方法对圆弧进行描述。

使用半径描述方法，用户需要输入圆弧终点坐标、圆弧半径、圆弧的旋转方向、速度和加速度等。

其中参数半径可为正值，也可为负值，其绝对值为圆弧的半径，正值表示圆弧的旋转角度≤180°，负

值表示圆弧的旋转角度＞180°，如图 7-14 所示，半径描述方法无法描述 360°的整圆。

Radius<0

Radius>0

起点

终点

图 7-14 半径取正值/负值圆弧插补示意图

b) 圆心坐标描述方法

调用指令 GTN_ArcXYC、GTN_ArcYZC、GTN_ArcZXC 是使用圆心坐标描述方法对圆弧进行

描述。使用圆心描述方法，用户需要输入圆弧终点坐标、圆心相对于起点坐标的相对位置值、圆弧

的旋转方向、速度和加速度等。其中，圆心位置值参数的定义如图 7-15 所示。第 7 章 运动模式

72© 2020固高科技版权所有

图 7-15 圆心坐标描述方法示意图

圆心参数为相对于起点位置的增量值，带正负号，如果起点的坐标为(xStart, yStart)，用户设置

的圆心参数为(xCenter, yCenter)，则圆心坐标值为(xStart+xCenter, yStart+yCenter)。用户设置的起

点坐标和终点坐标重合时，则表示将要进行一个整圆的运动。

用户应该保证圆弧描述指令可以正确描述一段圆弧，如果用户所设置的参数不能生成

一段正确的圆弧，指令会返回 7(参数错误)。

例程 7-6 圆弧插补例程

假设某数控机床刀具在 xy 平面走一段如图 7-16 所示的圆弧。该例程使用圆心坐标描述方法描

述一个整圆，使用半径描述方法描述一个 1/4 圆弧，最后回到原点位置。一共需要走三段轨迹，图

中用标号标出。整圆的圆心坐标为(100000, 0)，半径 100000pulse。圆弧的圆心坐标为原点(0, 0)，

半径 200000pulse。

图 7-16 圆弧插补例程运动轨迹

…… …… ……

// 指令返回值变量

shortsRtn;

// 坐标系运动状态查询变量

终点

起点

yCenter

xCenter

圆心第 7 章 运动模式

73© 2020固高科技版权所有

shortrun;

// 坐标系运动完成段查询变量

longsegment;

// 坐标系的缓存区剩余空间查询变量

longspace;

// 即将把数据存入坐标系1的FIFO0中，所以要首先清除此缓存区中的数据

sRtn = GTN_CrdClear(1,1, 0);

// 向缓存区写入第一段插补数据

sRtn = GTN_LnXY(

1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

200000, 0,

// 该插补段的终点坐标(200000, 0)

100,

// 该插补段的目标速度：100pulse/ms

0.1,

// 插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向缓存区写入第二段插补数据，该段数据是以圆心描述方法描述了一个整圆

sRtn = GTN_ArcXYC(1,

1,

// 坐标系是坐标系1

200000, 0,

// 该圆弧的终点坐标(200000, 0)

-100000, 0,

// 圆弧插补的圆心相对于起点位置的偏移量(-100000, 0)

0,

// 该圆弧是顺时针圆弧

100,

// 该插补段的目标速度：100pulse/ms

0.1,

// 该插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向缓存区写入第三段插补数据，该段数据是以半径描述方法描述了一个1/4圆弧

sRtn = GTN_ArcXYR(1,

1,

// 坐标系是坐标系1

0, 200000,

// 该圆弧的终点坐标(0, 200000)

200000,

// 半径：200000pulse

1,

// 该圆弧是逆时针圆弧

100,

// 该插补段的目标速度：100pulse/ms

0.1,

// 该插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向缓存区写入第四段插补数据，回到原点位置

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 0, 0, 100, 0.1, 0, 0);

// 查询坐标系1的FIFO0所剩余的空间

sRtn = GTN_CrdSpace(1,1, &space, 0);

// 启动坐标系1的FIFO0的插补运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 0); 第 7 章 运动模式

74© 2020固高科技版权所有

// 等待运动完成

sRtn = GTN_CrdStatus(1,1, &run, &segment, 0);

do

{

// 查询坐标系1的FIFO的插补运动状态

sRtn = GTN_CrdStatus(1,

1,

// 坐标系是坐标系1

&run,

// 读取插补运动状态

&segment, // 读取当前已经完成的插补段数

0);

// 查询坐标系1的FIFO0缓存区

// 坐标系在运动, 查询到的run的值为1

}while(run == 1);

…… …… ……

4. 以 GTN_Ln 开头 G0 结尾的指令

这一类指令包括 GTN_LnXYG0、GTN_LnXYZG0 和 GTN_LnXYZAG0。这类运动指令将会完

成一个完整的加减速过程，即每段运动的合成速度都是从 0 开始，结束的时候也是 0。

这类指令与其他插补运动指令(包括直线插补指令和圆弧插补指令)的区别在于：如果使用了前

瞻预处理功能，调用其他插补运动指令，则用户设置的终点速度将会无效，实际的终点速度是前瞻

预处理模块根据用户设置的前瞻预处理参数和运动轨迹计算出来的一个合理的终点速度；但如果调

用 GTN_LnXYG0 系列指令，终点速度仍然是 0，控制器不会优化或改变这类指令的终点速度。

5. 缓存区 FIFO 的管理（运动暂停与恢复）

每个坐标系包含两个缓存区(FIFO)：FIFO0 和 FIFO1，其中 FIFO0 为主要运动 FIFO，FIFO1

为辅助运动 FIFO，每个 FIFO 都含有 4096 段插补数据的空间。

缓存区的释放：用户如果不使用插补模式，直接切换到其他运动模式，插补模式的缓

存区就自动释放了。如调用指令 GTN

_

PrfJog 即可。

在运动控制器的插补模式下，不能随意切换到其他运动模式，否则会导致插补坐标系破坏，并

且原来压入插补缓存区的数据会丢失。但是在实际应用中，经常会有类似下面例子描述的情况。假

如机床在走一段轨迹的途中需要暂停下来，更换路径换刀或者移到安全的地方以查看加工效果，然

后再回到暂停时的坐标继续完成剩余的轨迹。为了实现上述操作，应利用每个坐标系提供的两个缓

存区 FIFO0 和 FIFO1。

FIFO0 是主运动 FIFO，用户的主体插补运动的插补数据应该放在 FIFO0 中。FIFO0 的插补运

动可以被中断（通过调用 GTN_Stop 指令），中断后可以进行辅助 FIFO1 的插补运动，辅助 FIFO1

的插补运动完成后，需要将坐标系位置恢复到 FIFO0 主运动被打断的位置，之后 FIFO0 可从断点

处继续恢复原来的运动（恢复运动调用 GTN_CrdStart 指令）。

FIFO1 是辅助运动 FIFO，用户的辅助插补运动的插补数据可以放在 FIFO1 中，FIFO1 的插

补数据必须在 FIFO0 的运动停止的情况下才能输入，如果 FIFO0 在运动，向 FIFO1 中传递插补

数据，将会提示错误。FIFO1 的插补运动也可以暂停、恢复，但是，在 FIFO1 暂停时不可以进行

FIFO0 的插补运动，否则，FIFO1 缓存区将会被清空，不可以再恢复 FIFO1 的运动，插补主运动

与辅助运动流程如图 7-17 所示。第 7 章 运动模式

75© 2020固高科技版权所有

在主运动 FIFO0 的运动暂停之后，又进行了 FIFO1 的运动，如果用户希望在 FIFO1

运动结束之后，继续进行 FIFO0 的运动，则用户必须保证，FIFO1 运动结束后，坐

标位置值与 FIFO0 停止时的坐标位置值(断点位置)相同，否则，FIFO0 将不接受启动

运动指令，调用 GTN_CrdStart 指令恢复启动 FIFO0 的运动，将会提示错误。

图 7-17 插补主运动与辅助运动流程

例程 7-7 插补 FIFO 管理

假设机床需要做运动：主加工运动需要从(0, 0)运动到(100000, 100000)位置，中途在(50000,

50000)附近出现了断刀，需要暂停运动去换刀。由于主加工运动已经将预定的轨迹数据压入了缓存

区，若重新压入新的数据则会破坏原来的运动，因此需要启动辅助运动来协助完成。

假设换刀轨迹是先走到(70000, 30000)，然后走到(110000, 50000)位置完成换刀动作。但为了

能继续主加工运动，需要回到暂停点，如图 7-18 所示。

主FIFO0运动

中

暂停？

是否进行辅助

FIFO1运动？

向FIFO1压入数

据

返回错误值

向FIFO1压入数

据

FIFO1也可以设置前瞻，

执行暂停和恢复操作

恢复FIFO0主运

动

FIFO1是否回到

FIFO0断点处？

恢复FIFO0

主运动失败

回到FIFO0主运

动

FIFO1中的数据被清

空

N

主运动继续

Y

等待操作

N

Y第 7 章 运动模式

76© 2020固高科技版权所有

图 7-18 插补 FIFO 管理例程之换刀轨迹

…… …… ……

// 函数返回值

shortsRtn;

// 循环变量

shorti;

// 查询坐标系运行标志

shortrun;

// 查询坐标系运行的段数

longseg;

// 本程序局部运行标志，主运动启动时为1，停止时为0

shortflag;

// 坐标系规划位置

doublecrdPos[2];

// 坐标系暂停位置

doublecrdstoppos[2];

// 坐标系结构体

TCrdPrmcrdPrm;

// 清除fifo数据

sRtn = GTN_CrdClear(1,1, 0);

sRtn = GTN_CrdClear(1,1, 1);

// 向FIFO0缓存区写入主运动插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

100000, 100000,

// 该插补段的终点坐标(100000, 100000)

10,

// 该插补段的目标速度：10pulse/ms

1,

// 插补段的加速度：1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 启动主运动，并将标志flag置1

主运动暂停点

（50000,50000）

辅助运

动轨迹

主运动终点

（70000，30000）

（110000，50000）

（100000，100000）

x

y

（0,0）第 7 章 运动模式

77© 2020固高科技版权所有

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 0);

flag = 1;

do

{

// 查询插补坐标位置

sRtn = GTN_GetCrdPos(1,1, crdPos);

// 当X轴的坐标位置大于50000时，暂停

if(crdPos[0] > 50000.0)

{

// 停止坐标系1的运动

sRtn = GTN_Stop(1,1, 1);

// 注意:要等坐标系真正停止下来去获取当前的位置

do

{

// 读取坐标系的状态，查看是否停止

sRtn = GTN_CrdStatus(1,1, &run, &seg, 0);

}while(run == 1);

// 获取暂停后当前的位置，并将标志 flag 置 0，退出 while 循环

sRtn = GTN_GetCrdPos(1,1, crdstoppos);

flag = 0;

}

printf("crdPos[0]=%-10.1lf crdPos[1]=%-10.1lf\r", crdPos[0], crdPos[1]);

}while(flag == 1);

// 向FIFO1缓存区写入辅助运动插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 70000, 30000, 10, 1, 0, 1);

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 110000, 50000, 10, 1, 0, 1);

// 启动坐标系1的FIFO1中运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 1);

do

{

// 查询插补规划位置

sRtn = GTN_GetCrdPos(1,1, crdPos);

// 等待辅助运动完毕

sRtn = GTN_CrdStatus(1,1, &run, &seg, 1);

printf("crdPos[0]=%-10.1lf crdPos[1]=%-10.1lf\r", crdPos[0], crdPos[1]);

}while(1 == run);

// 向FIFO1压入暂停后的位置点

sRtn = GTN_LnXY(1,1, (long)crdstoppos[0], (long)crdstoppos[1], 10, 1, 0, 1);

// 启动回暂停点运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 1);

do

{

// 查询插补规划位置第 7 章 运动模式

78© 2020固高科技版权所有

sRtn = GTN_GetCrdPos(1,1, crdPos);

// 等待回到暂停点位置运动完毕

sRtn = GTN_CrdStatus(1,1, &run, &seg, 1);

printf("crdPos[0]=%-10.1lf crdPos[1]=%-10.1lf\r", crdPos[0], crdPos[1]);

}while(1 == run);

// 恢复主运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 0);

do

{

// 获取当前的位置

sRtn = GTN_GetCrdPos(1,1, crdPos);

// 等待主运动完毕

sRtn = GTN_CrdStatus(1,1, &run, &seg, 0);

printf("crdPos[0]=%-10.1lf crdPos[1]=%-10.1lf\r", crdPos[0], crdPos[1]);

}while(1 == run);

6. 前瞻预处理

在数控加工等应用中，要求数控系统对机床进行平滑的控制，以防止较大的冲击影响零件的加

工质量。运动控制器的前瞻预处理功能可以根据用户的运动路径计算出平滑的速度规划，减少机床

的冲击，从而提高加工精度。

下面用一个实例来说明前瞻预处理的机制优势。假设机床要加工一个长方形的零件，刀具所走

的轨迹如图 7-19 (a)所示。假设 m 点到 n 点距离 3000 个单位长度，有 30 段规划。n 点到 p 点距离

2000 个单位长度，有 20 段规划。每段规划 100 个单位长度。

图 7-19 使用前瞻与不使用前瞻的速度规划区别

q

p

n

m

y

0

x

(a)

t

v

0

(b)

t

0

v

(d)

t

0

v

(c)第 7 章 运动模式

79© 2020固高科技版权所有

如果按照图 7-19 (b)所示的速度规划，即在拐角处不减速，则加工精度一定会较低，而且可能在

拐弯时对刀具和零件造成较大冲击。如果按照图 7-19 (c)所示的速度规划，即在拐角处减速为 0，可

以最大限度保证加工精度，但加工速度就会慢下来。如果按照图 7-19(d)所示的速度规划，在拐角处

将速度减到一个合理值，既可以满足加工精度又能提高加工速度，就是一个好的速度规划。

为了实现类似图 7-19 (d)所示的好的速度规划，前瞻预处理模块不仅要知道当前运动的位置参

数，还要提前知道后面若干段运动的位置参数，这就是所谓的前瞻。例如在对图 7-19 (a)中的轨迹做

前瞻预处理时，我们设定控制器预先读取 50 段运动轨迹到缓存区中，则它会自动分析出在第 30 段

将会出现拐点，并依据用户设定的拐弯时间计算在拐弯处的终点速度。前瞻预处理模块也会依照用

户设定的最大加速度值计算速度规划，使任何加减速过程都不会超过这个值，防止对机械部分产生

破坏性冲击力。

从下图 7-20 可以直观地了解，使用前瞻预处理功能模块来规划速度，在小线段加工过程中的对

速度的显著提升。前瞻预处理流程图如图 7-21 所示。

图 7-20 使用和不使用前瞻预处理功能模块的速度曲线对比图

图 7-21 前瞻预处理流程图

(1)

用户在应用程序中定义一个结构体 TCrdData 的数组作为前瞻缓存区，数组大小用户自己

设 定 ， 比 如数 组 大 小为 200 ， 那 么前 瞻 缓存 区 长度 N=200 段 ；然后调用 指令

GTN_InitLookAhead 作初始化前瞻。

(2)

用户调用如 GTN_LnXY 等直线插补指令和圆弧插补指令将数据段输入缓存区。这时，插补

数据先流入开辟的前瞻缓存区，当流入前瞻缓存区的数据段数大于了 N 之后，才能逐段流

入运动缓存区。运动缓存区是控制器内部资源，大小 4096 段，每一段可以存放一条指令。

使用前瞻预处理功能模块

不使用前瞻预处

理功能模块

前瞻缓冲区

（在用户应用程序中）

长度：N

用户数据

运动缓冲区

（在运动控制器中）

长度：4096

初始化前瞻

GT_InitLookAhead()

(前瞻缓冲区长度：N)第 7 章 运动模式

80© 2020固高科技版权所有

控制器只能执行压入运动缓存区中的数据，所以用户一定要确保前瞻缓存区的数据进入运

动缓存区。分不同情况分析：

1) 假设用户数据只有 190 段，则当用户调用完后，数据会一直停留在前瞻缓存区，因此，

用户需要调用 GTN_CrdData(1, NULL, 0)来将前瞻缓存区数据压入运动缓存区。

2) 假设用户数据只有 300 段，则当用户调用完后，有 100 段数据已经流入运动缓存区，

但还有 200 段留在前瞻缓存区，同样，用户需要调用 GTN_CrdData(1, NULL, 0)来将

前瞻缓存区数据压入运动缓存区。

3) 假设用户有数据 5000 段，则在用户调用插补指令过程中，会出现前瞻缓存区和运动

缓存区都被压满的情况，因此，需要注意，若一直压数据，没有启动插补运动，当压

入第 4297 段时（前瞻缓存区和运动缓存区一共 4296 段大小），由于两缓存区都满了，

所以调用指令会返回１。此时需要调用 GTN_CrdSpace 查询运动缓存区的空间，只有

当查询到当前运动缓存区有空间时，才能继续调用插补指令压入剩下的数据。同样，

最后用户需要调用 GTN_CrdData(1, NULL, 0)来将前瞻缓存区数据压入运动缓存区。

前瞻预处理功能只支持 3 轴或者 3 轴以下的插补运动，如果建立的坐标系大于 3 轴，

则在使用前瞻预处理功能时，会返回错误值，调用缓存区指令时，会返回 7(参数错

误)。

例程 7-8 前瞻预处理例程

假设机床加工过程中，需要走一长直线，该直线由 300 条小直线段组成，现对这段路径进行前

瞻预处理。其轨迹如图 7-22 所示。红色线段为起始轨迹。

图 7-22 前瞻预处理例程之运动轨迹图

…… …… ……

// 指令返回值

shortsRtn;

// 循环变量

inti;

// 定义前瞻缓存区内存区

TCrdDatacrdData[200];

（8000,9000）

共 300 段

（0,0）

x

y第 7 章 运动模式

81© 2020固高科技版权所有

longposTest[2];

longspace;

// 初始化坐标系1的FIFO0的前瞻模块

sRtn = GTN_InitLookAhead(1,1, 0, 5, 1, 200, crdData);

// 压插补数据：小线段加工

posTest[0] = 0;

posTest[1] = 0;

for(i=0;i<300;++i)

{

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 8000+posTest[0], 9000+posTest[1], 100, 0.8, 0, 0);

// 查询返回值是否成功

if(0 != sRtn)

{

do

{

// 查询运动缓存区空间，直至空间不为0

sRtn = GTN_CrdSpace(1,1, &space, 0);

}while(0 == space);

// 重新调用上次失败的插补指令

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 8000+posTest[0], 9000+posTest[1], 100, 0.8, 0, 0);

}

posTest[0] += 1600;

posTest[1] += 1852;

}

// 将前瞻缓存区中的数据压入控制器

sRtn = GTN_CrdData(1,1, NULL, 0);

// 启动运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 0);

…… …… ……

例程说明：

 拐弯时间(T)：GTN_InitLookAhead 指令的第三个参数，单位：ms。T 的经验范围是：

1ms~10ms，T 越大，计算出来的终点速度越大，但却降低了加工精度；反之，提高了加工

的精度，但计算出的终点速度偏低。因此要合理选择 T 值。

 最大加速度(accMax)：GTN_InitLookAhead 指令的第四个参数，单位：pulse/ms2。系统

能承受的最大加速度，根据不同的机械系统和电机驱动器取值不同。

 前瞻缓存区(pLookAheadBuf)：前瞻缓存区是用户在应用程序中自己定义的，用于存放描述

运动轨迹的数组。用户应根据自己的需要以及计算机的条件定义合适的缓存区大小，并且

要在 GTN_InitLookAhead 指令的第五个参数中说明数组的大小。

调用 GTN_InitLookAhead 指令之后，在进行前瞻预处理的过程中，用户不能再对前

瞻缓存区进行任何操作，否则将会破坏前瞻缓存区中的数据，造成数据的错误。第 7 章 运动模式

 运动缓存区：插补缓存区是运动控制器内部专门用于插补运动的缓存区资源，大小 4096 段，

每一段可以放一条指令。

当前瞻缓存区的段数不为 0 时，用户调用缓存区指令传递的插补数据先进入前瞻缓存区，

当前瞻缓存区放满之后，如果再有新的数据传入，最先进入前瞻缓存区的数据，则会进入

插补缓存区。

如果用户所有的插补数据已经输入完毕，前瞻缓存区中还有数据没有进入插补缓存区，这

时，需要调用 GTN_CrdData(1, NULL, 0)，运动控制器会将前瞻缓存区的数据依次传递给

插补缓存区，直到前瞻缓存区被清空为止。

在数据量比较大的时候，用户需要配合 GTN_CrdSpace 指令查询插补缓存区的剩余空间，

在有空间的时候再调用缓存区指令传递数据，如果插补缓存区已满，调用缓存区指令将会

返回错误，说明该段插补数据没有输入成功，需要再次输入该段插补数据。

 没有前瞻预处理和经过前瞻预处理的区别如图 7-23 和图 7-24 所示。

图 7-23 没有进行前瞻预处理的合成速度曲线

82© 2020固高科技版权所有第 7 章 运动模式

图 7-24 进行了前瞻预处理后的合成速度曲线

7. 刀向跟随功能

刀向跟随，就是在插补运动的过程中，使非插补轴随着插补运动的合成位移的变化而变化，从

而实现在加工过程中，刀具始终处于合适的加工方向和位置的工艺。在本控制器的插补模块中有两

条指令来实现该工艺：GTN_BufMoveGTN_BufMove 和 GTN_BufGear。

(1) GTN_BufMove

在插补运动过程中，如果需要坐标系以外的轴进行点位运动，则可以通过在缓存区中压入

GTN_BufMove 指令来实现。

GTN_BufMove 可以在插补运动的过程中插入模态和非模态的点位运动。模态指令的意义是，

在进行该点位运动时，后续的插补缓存区中的指令将会被暂停执行，直到该指令执行完毕后，才执

行下一条指令；非模态指令的意义是，该指令启动了一个轴的点位运动后，立即取下一条缓存区中

的指令执行，不会等待点位运动的结束。

该指令的第二个参数是需要进行点位运动的轴号。

需要进行点位运动的轴必须是坐标系外的轴，该轴的运动模式必须是点位运动，且该

轴必须处于静止状态，否则该指令不能正常执行。

该指令的第三个参数是点位运动的目标位置，该位置值是相对于机床原点的绝对位置。该指令

的第四个参数是点位运动的目标速度，该值必须为正值。该指令的第五个参数是点位运动的加速

度，该值必须为正值。该指令的第六个参数表示该点位运动是模态的还是非模态的。

例程 7-9 刀向跟随功能 GTN_BufMove

假设一个机床加工环境，有一个 XY 的二维坐标系，和一个不在坐标系内的轴 A。在 XY 坐标

系内，刀具先从(0, 0)运动到(200000, 200000)（第 1 段轨迹）。然后，在 XY 方向从(200000,

83© 2020固高科技版权所有第 7 章 运动模式

84© 2020固高科技版权所有

200000)运动到(200000, 0)的同时，在 A 轴方向以 30 pulse/ms 的速度运动到 50000pulse 的位置

（第 2 段轨迹）。这里用到 GTN_BufMove 的非模态方式。然后，在 A 轴方向以 30 pulse/ms 的速

度运动 100000 的位置。等到 A 轴方向运动完成，在 XY 坐标内画一个圆心为原点，半径

200000，位于三四象限的半圆弧（第 3 段轨迹）。这里用到 GTN_BufMove 的模态方式，刀向跟随

功能 GTN_BufMove 的运动轨迹如图 7-25 所示。

图 7-25 刀向跟随功能 GTN_BufMove 的运动轨迹

…… …… ……

// 定义指令返回值变量

shortsRtn;

// 定义坐标系运动状态查询变量

shortrun;

// 定义坐标系运动完成段查询变量

longsegment;

// 清除坐标系1的FIFO0中的数据

sRtn = GTN_CrdClear(1,1, 0);

// 向FIFO0缓存区写入一段直线插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

200000, 200000,

// 该插补段的终点坐标(200000, 200000)

100,

// 该插补段的目标速度：100pulse/ms

0.1,

// 插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向FIFO0缓存区写入一段非模态点位运动数据

sRtn = GTN_BufMove(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

4,

// 点位运动的轴号：第4轴

50000,

// 点位运动的目标位置：50000 pulse

200000

100000

-

100000

-

200000

-200000 -100000 0 100000

200000

y

x

1

2

3第 7 章 运动模式

85© 2020固高科技版权所有

30,

// 点位运动的目标速度：30 pulse/ms

0.1,

// 点位运动的目标加速度：0.1 pulse/(ms*ms)

0,

// 该点位运动是非模态指令

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向FIFO0缓存区写入一段直线插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 200000, 0, 100, 0.1, 0, 0); // 直线插补指令

// 向FIFO0缓存区写入一段模态点位运动数据

sRtn = GTN_BufMove(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

4,

// 点位运动的轴号：第4轴

100000,

// 点位运动的目标位置：100000 pulse

30,

// 点位运动的目标速度：30 pulse/ms

0.1,

// 点位运动的目标加速度：0.1 pulse/(ms*ms)

1,

// 该点位运动是模态指令

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向缓存区写入一段圆弧插补数据，该段数据是以圆心描述方法描述了一个半圆

sRtn = GTN_ArcXYC(1,

1,

// 坐标系是坐标系 1

-200000, 0,

// 该圆弧的终点坐标(-200000, 0)

-200000, 0,

// 圆弧插补的圆心相对于起点位置的偏移量(-200000, 0)

0,

// 该圆弧是顺时针圆弧

100,

// 该插补段的目标速度：100pulse/ms

0.1,

// 该插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 启动运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 0);

…… …… ……

例程插补合成速度和点位速度的运行结果如图 7-26 所示。

图 7-26 插补缓存区内的点位运动速度图第 7 章 运动模式

86© 2020固高科技版权所有

其中蓝色为插补运动的合成速度，红色为点位运动轴的速度值，可以看出第一个点位运动是非

模态指令，与插补运动同时运动，而第二个点位运动是模态指令，会阻塞插补运动，只有点位运动

结束之后，才能进行插补运动。

在使用插补缓存区中的点位运动功能时，需要注意以下内容：

1. 点位运动的目标位置是相对于机床原点的绝对位置。

2. 如果在上一次的缓存区点位运动没有运动完成，又发送了新的点位运动，则会

按照新的点位运动指令进行规划，即可以在插补缓存区中修改点位运动的目标

位置和目标速度。

3. 如果在运动过程中停止插补缓存区的运动，则点位运动将不会停止，如果需要

停止点位运动，则需要调用 GTN_Stop 指令停止响应轴的运动。恢复缓存区运

动时，用户需自行保证之前点位运动的轴在合适的位置上。

4. 当在模态点位运动的过程中，进行点位运动的轴由于触发限位等异常原因停止

时，插补缓存区将不会再继续运行，此时用户需排查异常情况，重新设置相应

参数，使系统正常后才可以工作。

(2) GTN_BufGear

在插补过程中，需要坐标系外某一轴跟随坐标系插补运动的时候，可以通过在缓存区中压入

GTN_BufGear 指令来实现，该指令的第二个参数是需要进行跟随运动的轴号。

需要进行跟随运动的轴不能是坐标系中的轴；如果在发送跟随指令 GTN_BufGear

时该轴正在运动，该指令将不能正常执行。

这里需要注意的是，该指令的第三个参数是跟随运动的位移量，该位移量是相对值，即下一段

插补段运动过程中，跟随轴需要运动的位移量。使用的具体例程如下：

GTN_BufMove 中的位置参数是相对于机床原点的绝对位置，而 GTN_BufGear 中

的位置参数是相对位置。

例程 7-10 刀向跟随功能 GTN_BufGear

假设一个机床加工环境，有一个 XY 的二维坐标系，和一个不在坐标系内的轴 A。在 XY 坐标

系内，刀具先从(0, 0)运动到(200000, 200000)（第 1 段轨迹）。然后，在 XY 方向从(200000,

200000)运动到(200000, 0)的同时，在 A 轴方向运动到 50000pulse 的位置，两者将同时到达各自

指定的规划位置（第 2 段轨迹）。然后，在 XY 坐标内画一个圆心为原点，半径 200000，位于三四

象限的半圆弧，同时在 A 轴方向运动 100000 的位置，两者将同时到达各自指定的规划位置（第 3

段轨迹），刀向跟随功能 GTN_BufGear 的运动轨迹如图 7-27 所示。第 7 章 运动模式

87© 2020固高科技版权所有

图 7-27 刀向跟随功能 GTN_BufGear 的运动轨迹

…… …… ……

// 定义指令返回值变量

shortsRtn;

// 定义坐标系运动状态查询变量

shortrun;

// 定义坐标系运动完成段查询变量

longsegment;

// 清除坐标系1的FIFO0中的数据

sRtn = GTN_CrdClear(1,1, 0);

// 向FIFO0缓存区写入一段直线插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

200000, 200000, // 该插补段的终点坐标(200000, 200000)

100,

// 该插补段的目标速度：100pulse/ms

0.1,

// 插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向FIFO0缓存区写入一段跟随运动数据，

// GTN_BufGear()指令需要在所要跟随的插补段前

sRtn =GTN_BufGear(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

4,

// 跟随运动的轴号：第4轴

50000,

// 跟随运动的位移量：50000 pulse。这里的位置参数是相对位

置。

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向FIFO0缓存区写入一段直线插补数据

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 200000, 0, 100, 0.1, 0, 0);

200000

100000

-

100000

-

200000

-200000 -100000 0 100000

200000

y

x

1

2

3第 7 章 运动模式

88© 2020固高科技版权所有

// 向FIFO0缓存区写入一段跟随运动数据

sRtn =GTN_BufGear(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

4,

// 跟随运动的轴号：第4轴

50000,

// 跟随运动的位移量：50000 pulse。这里的位置参数是相对位

置。

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 向缓存区写入一段圆弧插补数据，该段数据是以圆心描述方法描述了一个半圆

sRtn = GTN_ArcXYC(1,

1,

// 坐标系是坐标系 1

-200000, 0,

// 该圆弧的终点坐标(-200000, 0)

-200000, 0,

// 圆弧插补的圆心相对于起点位置的偏移量(-200000, 0)

0,

// 该圆弧是顺时针圆弧

100,

// 该插补段的目标速度：100pulse/ms

0.1,

// 该插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 启动运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 0);

…… …… ……

例程的运行结果如图 7-28 所示。

图 7-28 插补缓存区内的跟随运动速度图

其中蓝色为插补运动的合成速度，红色为跟随运动轴的速度值，跟随轴的速度跟随插补运动的

合成速度的变化而变化。

在使用插补缓存区中的跟随运动功能时，需要注意以下内容：

1) GTN_BufGear 指令需要在所要跟随的插补段前，不要间隔其他种类的指令，可以同时调

用多个 GTN_BufGear 指令来实现多个轴跟随插补运动。

2) 当暂停坐标系运动时，插补的合成速度减速到 0，跟随轴的速度也会为 0，如果希望重新恢

复坐标系运动时，跟随轴仍能够实现跟随，不要调用 GTN_Stop 指令停止跟随轴的运动，

否则重新启动插补缓存区的运动时，跟随轴将无法完成正在进行的跟随运动。第 7 章 运动模式

89© 2020固高科技版权所有

例程 7-11 刀向跟随功能——实际工件加工

假设机床加工过程中，机床需要加工一个工件，XY 平面的尺寸如图 7-29 所示，工件的厚度为

500（单位均为：pulse），采用的工艺是用砂轮磨削工件外轮廓，加工时不但要调整刀具的 Z 方向高

度，同时需要调整砂轮的 C 向角度（假设砂轮旋转一周的脉冲总数是 10000）。在加工工艺中，首先

为避免撞到工件，需要将砂轮抬到一定的高度:2000（假设安全高度为 2000），从原点空走到 A(6000,

6000)位置，之后调整砂轮逆时针转 45°（对应为 1250 pulse），使之与工件的加工切向方向一致，

然后降低砂轮高度到加工位置:-100。接着，沿直线方向加工到 B(6000, 12000)位置，从 B 到 C 为

一圆弧，需要实时更新砂轮的方向，使之保持与工件的加工切向方向一致，所以需要调用

GTN_BufGear 指令，跟随的位移量是 2500（90°）。随之后面的加工与之前类似，直至到加工点

F(36000, 6000)位置，此时需要抬刀使砂轮改变 90°，使之与 FA 段的加工方向一致，之后再放下砂

轮至加工位置，直至加工完工件。

图 7-29 刀向跟随功能之工件尺寸和刀运动轨迹

假设 1 和 2 轴为 XY 轴，3 轴为 Z 轴，4 轴为 C 轴，并且 C 向初始角度为 0°，加工程序代码实

现如下：

…… …… ……

// 定义指令返回值变量

shortsRtn;

// 定义坐标系运动状态查询变量

shortrun;

// 定义坐标系运动完成段查询变量

longsegment;

// 清除坐标系1的FIFO0中的数据

sRtn = GTN_CrdClear(1,1, 0);

// 向FIFO0缓存区写入一段直线插补数据

sRtn = GTN_BufMove(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

3,

// 点位运动的轴号：第3轴

500,

// 点位运动的目标位置：500 pulse

10,

// 点位运动的目标速度：10 pulse/ms

90O

90O

A、（6000,6000）

B、（6000,12000）

C、（14000,20000） D、（24000,20000）

F、（38000,6000）

y

x

（0,0）

砂轮

刀向

刀向

刀向

45O第 7 章 运动模式

90© 2020固高科技版权所有

0.1,

// 点位运动的目标加速度：0.1 pulse/(ms*ms)

1,

// 该点位运动是模态指令，等砂轮抬高后才执行下面的指令

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 直线插补指令，到达A点

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 6000, 6000, 50, 0.1, 0, 0);

sRtn = GTN_BufMove(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

4,

// 点位运动的轴号：第4轴

-1250,

// 使其逆时针旋转45°与BA方向一致

10,

// 点位运动的目标速度：10 pulse/ms

0.1,

// 点位运动的目标加速度：0.1 pulse/(ms*ms)

1,

// 该点位运动是模态指令，等角度到位才后才执行下面的指令

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 模态指令，将砂轮放下到加工高度位置

sRtn = GTN_BufMove(1,1, 3, -100, 10, 0.1, 1, 0);

// 直线插补指令，到达B点

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 6000, 12000, 50, 0.1, 0, 0);

sRtn =GTN_BufGear(1,

1,

// 该插补段的坐标系是坐标系1

4,

// 跟随运动的轴号：第4轴

2500,

// 跟随运动的位移量：2500 pulse（相应为90°）

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 到达C点位置

sRtn = GTN_ArcXYR(1,

1,

// 坐标系是坐标系1

0, 14000,

// 该圆弧的终点坐标(0, 200000)

8000,

// 半径：8000pulse

0,

// 该圆弧是顺时针圆弧

50,

// 该插补段的目标速度：50pulse/ms

0.1,

// 该插补段的加速度：0.1pulse/ms^2

0,

// 终点速度为0

0);

// 向坐标系1的FIFO0缓存区传递该直线插补数据

// 直线插补指令，到达D点

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 24000, 20000, 50, 0.1, 0, 0);

// 跟随运动的位移量：2500 pulse（相应为90°）

sRtn =GTN_BufGear(1,1, 4, 2500, 0);

// 到达F点

sRtn = GTN_ArcXYR(1,1, 38000, 6000, 14000, 0, 50, 0.1, 0, 0);

// 模态指令，将砂轮抬高到安全高度位置

sRtn = GTN_BufMove(1,1, 3, 500, 10, 0.1, 1, 0);

// 模态指令，将砂轮抬旋转至与FA方向一致

//该位置相对初始位置为225°，即目标位置6250

sRtn = GTN_BufMove(1,1, 4, 6250, 10, 0.1, 1, 0);

// 模态指令，将砂轮放下到加工高度位置

sRtn = GTN_BufMove(1,1, 3, -100, 10, 0.1, 1, 0);

// 直线插补指令，到达A点第 7 章 运动模式

91© 2020固高科技版权所有

sRtn = GTN_LnXY(1,1, 6000, 6000, 50, 0.1, 0, 0);

// 启动运动

sRtn = GTN_CrdStart(1,1, 0);

do

{

sRtn = GTN_CrdStatus(1,1, &run, &segment, 0);

// 坐标系在运动, 查询到的 run 的值为 1

}while(run == 1);

…… …… ……

8. 批量数据传输

为了提高插补指令的传输速率，增加 DMA 通道。

例程 7-12 开启 DMA 快速通道

// 指令返回值变量

shortsRtn;

long pos[2] = {0,0};

// TCrdPrm结构体变量，该结构体定义了坐标系

TCrdPrmcrdPrm;

// 将结构体变量初始化为0

memset(&crdPrm, 0, sizeof(crdPrm));

// 为结构体赋值

crdPrm.dimension=2;

// 坐标系为二维坐标系

crdPrm.synVelMax=500;

// 最大合成速度：500pulse/ms

crdPrm.synAccMax=1;

// 最大加速度：1pulse/ms^2

crdPrm.evenTime = 50;

// 最小匀速时间：50ms

crdPrm.profile[0] = 1;

// 规划器1对应到X轴

crdPrm.profile[1] = 2;

// 规划器2对应到Y轴

crdPrm.setOriginFlag = 1;

// 表示需要指定坐标系的原点坐标的规划位置

crdPrm.originPos[0] = 100;

// 坐标系的原点坐标的规划位置为（100, 100）

crdPrm.originPos[1] = 100;

// 建立1号坐标系，设置坐标系参数

sRtn = GTN_SetCrdPrm(1,1, &crdPrm);

…… …… ……

//使能DMA功能

sRtn =GTN_CrdHsOn(1,1,0,1,200,0);

//压入数据

for(int i = 0;i<221;i++)

{

pos[0] += 100 ;

pos[1] += 100;

rtn =GTN_LnXY(1,1,pos[0],pos[1],100,0.1,0,0);

}

do第 7 章 运动模式

{

rtn = GTN_CrdData(1,1,NULL,0);

} while (rtn == 1);

//关闭DMA功能

sRtn =GTN_CrdHsOff(1,1,0);

92© 2020固高科技版权所有